Задача №1

Собрать и систематизировать экспериментальные данные по углу естественного откоса почв различного гранулометрического состава и влажности.

Что нужно сделать:

- Провести серию испытаний для четырёх типов почв:

  - супесчаная, лёгкосуглинистая, среднесуглинистая, тяжёлосуглинистая.

- Зафиксировать влажность каждой пробы (метод ускоренной сушки, ГОСТ 5180-2015).

- Определить угол естественного откоса для каждой пробы (3–5 повторов).

- Для каждой записи указать:

  - тип почвы;

  - влажность (%);

  - гранулометрический состав (песок, пыль, глина, %);

  - плотность сложения (г/см³);

  - угол откоса (φ_exp) и стандартное отклонение σ(φ_exp);

  - температуру и условия испытания.

Эти данные — основная обучающая выборка для ML-модели. Они нужны для того, чтобы нейронная сеть или алгоритм регрессии могли «понимать» закономерности между типом почвы, влажностью и углом откоса, на основе которых будут подбираться оптимальные параметры МДЭ.

Зачем №2

Провести численные эксперименты в Rocky DEM для всех типов почв и собрать таблицу откликов.

Что нужно сделать:

- Выполнить серию моделирований осыпания частиц из воронки, аналогичной лабораторной установке.

- Для каждого типа почвы протестировать все 10 эффективных комбинаций контактных моделей, выявленных в статье:

  - LSP–Coulomb–Linear,

  - Hertz–Linear–Linear,

  - Hertz–Coulomb–JKR,

  - Hertz–Mindlin–Linear,

  - Hertz–Mindlin–JKR и др.

- Для каждой симуляции зафиксировать:

  - модель нормальных сил, тангенциальных сил и сцепления;

  - коэффициенты трения k_d, k_{d.k}, коэффициент восстановления e;

  - модуль Юнга E, коэффициент Пуассона ν;

  - размер частиц d_p;

  - угол откоса (φ_DEM) и дисперсию σ(φ_DEM).

Зачем:
Набор этих данных нужен для обучения ML-модели-суррогата, которая будет заменять вычислительно дорогие симуляции. ML-модель сможет мгновенно предсказывать угол откоса и силы взаимодействия при заданных параметрах DEM, тем самым ускоряя калибровку.

Задача №3

Объединить экспериментальные и DEM-данные в единую базу для обучения моделей.

Что нужно сделать:

- Принять файлы от двух групп (натурной и DEM).

- Проверить формат и создать сводную таблицу по структуре:

sample_id, soil_type, omega, sand_pct, silt_pct, clay_pct, rho_bulk,

model_n, model_t, model_c, k_d, kd_k, e, d_p,

phi_exp, phi_exp_sd, phi_DEM, phi_DEM_sd, delta_phi

- Провести первичный анализ:

  - корреляции параметров;

  - распределения ошибок Δφ = φ_DEM−φ_exp;

  - проверку выбросов и дубликатов.

- Обучить первые модели (Random Forest, XGBoost, GPR) и определить, какие параметры влияют сильнее на точность угла откоса.

- Подготовить визуализации:

  - графики зависимости φ от ω;

  - тепловые карты влияния k_d и k_{d.k};

  - карту Парето по ошибке Δφ.

Зачем
Результаты позволят автоматически подбирать контактные модели и их параметры для новых типов почв, не проводя десятки натурных экспериментов. Это сократит время калибровки МДЭ-моделей и повысит достоверность прогнозов.

Задача №4

Оформить документацию и сопроводительные материалы.

Что нужно сделать:

- Подготовить методику «Сбор и систематизация данных для калибровки моделей DEM-ML».

- Описать шаблоны таблиц и требования к форматам CSV/Excel.

- Проверить правильность единиц измерения и обозначений (ГОСТ 8.417-2002).

- Оформить приложение с примерами данных (на основе файла DEM_ML_sample_dataset.xlsx).

- Согласовать с руководителем проекта структуру будущей статьи «Применение машинного обучения для адаптивного выбора контактных моделей МДЭ».

Зачем:
Это обеспечит стандартизацию сбора данных и позволит в дальнейшем использовать методику в рамках других проектов (например, при моделировании взаимодействия рабочих органов культиваторов, плугов и сеялок).